Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………, igazolom, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács településfejlesztési beruházások támogatása célú pályázati kiírásra benyújtott, …………………………………………… című pályázat dokumentációját az alábbiak szerint megvizsgálva, a tervezett tevékenységgel teljesülnek az alábbi akadálymentesítési követelmények:

|  | Épületelem | OTÉK rendelkezés száma | Követelményérték | Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n) | Teljesülés a tervezett átépítéssel (i/n) | Eltérés indoklása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Épület körüli környezet |  |  |  |  |  |  |
| A.1. Parkoló |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók száma | 42.§ (2), (3), (4) | • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók szélessége |  | • minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók jelölése |  | • táblával |  |  |  |
|  |  |  | • felfestéssel |  |  |  |
|  | Építménytől való távolság |  | • az épület bejáratától mért távolság <50 m |  |  |  |
|  | Busz részére megállási lehetőség |  |  |  |  |  |
| A.2. Járdák, gyalogutak |  |  |  |  |  |  |
|  | Szélesség | 39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1) | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Felület |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |
|  | Vezetősáv |  | • színében és felületében eltérő |  |  |  |
|  | Járda síkján akadályok |  |  |  |  |  |
|  | Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok |  | • szabad belmagasság min. 2,20 m |  |  |  |
|  | Utcai tartozékok |  | • szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le |  |  |  |
| B. Megközelítés |  |  |  |  |  |  |
| B.1. Rámpa |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség, lejtés | 63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3) | • 17 cm szintkülönbségig maximum 8% |  |  |  |
|  |  |  | • 17 cm szintkülönbség felett maximum 5% |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Járófelület |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |
|  |  |  | • vezetősáv kialakított |  |  |  |
|  | Mellvédfal, kerékvető szegély |  | • járófelületről a legurulás megakadályozott |  |  |  |
|  | Korlát |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • rámpa mindkét oldalán |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |
| B.2. Lépcső |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség | 64.§ (4), (5), (6) 65.§ (1), (2), (4) 68.§ (1), (2) | • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Lépcsőfok mérete |  | • fellépő magasság 15 cm |  |  |  |
|  | Lépcsőfok kialakítás |  | • orr nélküli kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos élképzés, első és utolsó lépcsőfok jelölése |  |  |  |
|  | Korlát |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • lépcső mindkét oldalán |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |
| B.3. Bejárati / belső ajtók (nyilvános illemhely esetén) |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes megközelítés | 62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 96.§ (2) | • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • min. 0,90 m belméret |  |  |  |
|  | Ajtólap |  | • üvegezéssel ellátott |  |  |  |
|  |  |  | • alsó része védelemmel ellátott |  |  |  |
|  |  |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |
|  | Jelölések, információk |  | • kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap |  |  |  |
|  |  |  | • üvegezett felületek érzékelhetőek |  |  |  |
|  |  |  | • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal |  |  |  |
| D. Belső helyiségek (nyilvános illemhely esetén) |  |  |  |  |  |  |
| D.1. Padlóburkolatok |  |  |  |  |  |  |
|  | Biztonság | 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4) | • csúszásmentes |  |  |  |
|  | Tájékozódás |  | • tükröződésmentes |  |  |  |
|  |  |  | • vezetősávok kialakítása |  |  |  |
| D.2. WC-mosdó |  |  |  |  |  |  |
|  | Kialakítása, mennyisége | 99.§ (1), (3), (4), (5), (6) | • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db |  |  |  |
|  |  |  | • folyosóról önállóan nyíló |  |  |  |
|  | Helyiségméret |  | • megfordulás biztosított |  |  |  |
|  | WC csésze |  | • szemből és oldalirányból megközelíthető |  |  |  |
|  |  |  | • magasított |  |  |  |
|  | Mosdó |  | • konkáv peremkialakítású |  |  |  |
|  |  |  | • térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság) |  |  |  |
|  | Kapaszkodók |  | • WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható |  |  |  |
|  |  |  | • 0,75 m magasságban |  |  |  |
|  | Kezelőeszközök |  | • 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • könnyű használhatóság |  |  |  |
|  |  |  | • vészjelző biztosított |  |  |  |
| D.3. Információs táblák, térképek |  |  |  |  |  |  |
|  | Alaprajzi elhelyezés |  | • jól látható helyen |  |  |  |
|  | Magassági elhelyezés |  | • szemmagasságban elhelyezett táblák 1,20-1,60m között |  |  |  |
|  |  |  | • mennyezetre függesztett táblák alsó síkja min. 2,20m |  |  |  |
|  | Feliratok |  | • olvasási távolságnak megfelelő betűméret |  |  |  |
|  |  |  | • jól olvasható betűtípus |  |  |  |
|  |  |  | • egyértelmű információ |  |  |  |
|  |  |  | • tapintható felirattal kiegészített (Braille, ill. dombornyomott felirat) |  |  |  |
|  |  |  | • piktogrammal kiegészített |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos színhasználat |  |  |  |
|  |  |  | • megfelelő megvilágítás |  |  |  |
|  | Térképek |  | • tapintható vagy hangostérkép biztosított |  |  |  |

Kelt:  ……………………………………….

……………………………………..…………

rehabilitációs jogosultsággal rendelkező tervező vagy rehabilitációs szakmérnök aláírása

(A nyilatkozatot egy vagy több szakértő is kiállíthatja, ekkor mindegyik szakértő aláírása szerepeljen rajta.)

A nyilatkozat csak akkor kerül elfogadásra, ha rehabilitációs jogosultsággal rendelkező tervező vagy rehabilitációs szakmérnök írja alá.